BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 	SESSION 2025

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

| DESCRIPTION D’UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE |  | N° réalisation : 2 |
| --- | --- | --- |
| Nom, prénom : BACHELART Emeric | N° candidat : |  |
| Épreuve ponctuelle Contrôle en cours de formation | Date : 2024 / 2026 |  |
| Organisation support de la réalisation professionnelle Croix-Rouge Française — Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation Domaine Saint-Alban, Saint-Alban-Leysse (73) |  |  |
| Intitulé de la réalisation professionnelle Installation et configuration d’un service DHCP sous Windows Server dans un environnement Active Directory |  |  |
| Période de réalisation : 2024 – 2026 (BTS SIO SISR) -- Lieu : Saint-Alban-Leysse (73) — Environnement virtualisé Windows Server Modalité : Seul(e) X En équipe |  |  |
| Compétences travaillées Concevoir une solution d’infrastructure réseau Installer, X tester et déployer une solution d’infrastructure réseau Exploiter, X dépanner et superviser une solution d’infrastructure réseau |  |  |
| Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Dans le cadre de la formation BTS SIO SISR et de l’alternance à la Croix-Rouge, il a été demandé d’installer et de configurer un service DHCP sur un serveur Windows Server intégré à un domaine Active Directory. Ressources fournies : serveur Windows Server 2019 (environnement virtualisé), accès au domaine Active Directory, documentation Microsoft. Résultats attendus : service DHCP fonctionnel attribuant automatiquement des adresses IP aux postes clients, avec plages d’adresses, exclusions, réservations et options réseau correctement configurées. |  |  |
| Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées2 Ressources matérielles : serveur Windows Server 2019 (VM), switch réseau, postes clients Windows 10/11. Ressources logicielles : rôle DHCP Windows Server, console Gestionnaire de serveur, Active Directory Domain Services (AD DS). Ressources documentaires : documentation Microsoft TechNet, référentiel BTS SIO SISR, support de cours ECORIS. Paramètres utilisés : plage IP 192.168.1.10–192.168.1.200, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.254, DNS 192.168.1.2 et 8.8.8.8 |  |  |
| Modalités d’accès aux productions et à leur documentation Les productions sont disponibles sous forme de documentation technique numérique : captures d’écran des étapes de configuration, schéma de la plage réseau, fichier de configuration exporté depuis la console DHCP. Ces éléments sont archivés sur le support personnel de l’étudiant (clé USB ou ordinateur portable) et pourront être présentés lors de l’épreuve E6. |  |  |

3

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 	SESSION 2025

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle

(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service réseau essentiel qui attribue automatiquement des adresses IP, des passerelles et des serveurs DNS aux appareils d’un réseau. Dans le cadre de la formation BTS SIO SISR et de l’alternance à la Croix-Rouge, ce projet vise à déployer un serveur DHCP sous Windows Server intégré à un domaine Active Directory, afin de centraliser et automatiser la gestion des adresses IP du parc informatique.

2. Rappel du fonctionnement du protocole DHCP

Le processus DORA (Discover – Offer – Request – Acknowledge) décrit les 4 étapes d’attribution : 1) le client diffuse un message DHCPDISCOVER, 2) le serveur répond avec un DHCPOFFER proposant une adresse IP, 3) le client accepte via DHCPREQUEST, 4) le serveur confirme avec DHCPACK. L’adresse est attribuée pour une durée déterminée (bail), renouvelable avant expiration.

3. Étapes de configuration

Étape 1 — Installation du rôle DHCP : depuis le Gestionnaire de serveur, ajout du rôle via “Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités”, sélection du rôle Serveur DHCP et installation complète.

Étape 2 — Autorisation dans Active Directory : ouverture de la console DHCP via Outils > DHCP, clic droit sur le serveur et sélection de “Autoriser” pour intégrer le service au domaine Active Directory.

Étape 3 — Création de la plage d’adresses (Scope) : clic droit sur IPv4 > Nouvelle plage. Nom : “Plage réseau 192.168.1.0”. Plage IP : 192.168.1.10 à 192.168.1.200. Masque de sous-réseau : 255.255.255.0.

Étape 4 — Exclusions : ajout d’une exclusion pour l’adresse 192.168.1.254 (réservée à la passerelle) afin d’éviter tout conflit d’adresse IP sur l’équipement réseau.

Étape 5 — Configuration des options DHCP : définition du routeur (passerelle) à 192.168.1.254, des serveurs DNS à 192.168.1.2 (DNS interne) et 8.8.8.8 (DNS public), et du nom de domaine exemple.local.

Étape 6 — Activation de la plage et tests : activation du scope DHCP, puis vérification depuis un poste client Windows (commande ipconfig /release puis ipconfig /renew) pour valider l’attribution automatique d’une adresse IP dans la plage définie.

4. Résultats et compétences mobilisées

• Service DHCP opérationnel et intégré au domaine Active Directory.

• Attribution automatique et vérifiée des adresses IP aux postes clients dans la plage 192.168.1.10–192.168.1.200.

• Compétences mobilisées : installation d’un rôle serveur Windows (G2.3), administration Active Directory (G3.1), configuration réseau et adressage IP (G1.1), rédaction de documentation technique (G5.2).

En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 2

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l’annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l’épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d’organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l’épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d’un espace de stockage et de la présentation de l’organisation du stockage.

Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n’a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.