PROCÉDURE TECHNIQUE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Mise en place de la supervision réseau

avec Zabbix 6.0

Infrastructure d'Emeric

ECORIS

Bachelart Emeric

BTS SIO — Option SISR

Année 2025 – 2026

# Sommaire

1.  Présentation du projet

2.  Création de la VM Zabbix sur Hyper-V

3.  Installation de Zabbix Server, MariaDB et Apache

4.  Configuration de la base de données et démarrage

5.  Wizard d'installation web et premier accès

6.  Supervision du Serv WIN — Agent Windows

7.  Supervision du Serv Linux DMZ — Agent Linux

8.  Supervision du Client WIN — Agent Windows

9.  Supervision du Debian Client Linux — Agent Linux

10.  Supervision du Pare-feu EM — SNMP

11.  Configuration des alertes email

12.  Bilan et récapitulatif

# 1.  Présentation du projet

Ce document décrit la mise en place d'une solution de supervision réseau Zabbix 6.0 dans l'infrastructure d'Emeric (Ecoris). L'objectif est de superviser l'ensemble des équipements du lab afin de détecter les pannes, surveiller les performances système et réseau, et envoyer des alertes automatiques par email.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Serveur Zabbix | VM Debian 11 — 192.168.4.30 |
| Version Zabbix | 6.0.45 LTS |
| Base de données | MariaDB |
| Serveur web | Apache2 + PHP 7.4 |
| Réseau | SERV — 192.168.4.0/24 |
| Gateway VM Zabbix | 192.168.4.22 (Pare-feu EM — interface SERV) |
| DNS | 192.168.4.21 (Serv WIN — AD/DNS) |
| Réalisé par | Bachelart Emeric |

## Équipements supervisés

| Hôte | IP | OS | Méthode | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVWIN | 192.168.4.21 | Windows Server | Agent Zabbix | AD, DNS, DHCP, GLPI |
| SERV-LINUX-DMZ | 192.168.6.2 | Ubuntu 24.04 | Agent actif | DNS + WEB (DMZ) |
| CLIENT-WIN | 192.168.50.20 | Windows 10/11 | Agent Zabbix | Poste LAN |
| DEBIAN-CLIENT-LINUX | 192.168.50.21 | Debian 13 | Agent actif | Poste LAN |
| PAREFEU-EM | 192.168.4.22 | pfSense 2.7.2 | SNMP v2 | Pare-feu IDS/IPS |
| Zabbix server | 192.168.4.30 | Debian 11 | Agent local | Serveur Zabbix |

# 2.  Création de la VM Zabbix sur Hyper-V

La VM Zabbix est créée sur l'hyperviseur Hyper-V du Serv WIN. L'ISO utilisée est debian-11.0.0-amd64-DVD-1. Une fois créée, la VM reçoit automatiquement l'IP 192.168.4.30 via DHCP, puis configurée en statique.

| Paramètre VM | Valeur |
| --- | --- |
| Génération | Génération 1 |
| RAM | 2048 Mo |
| Disque dur | 20 Go |
| Carte réseau | Switch virtuel réseau SERV |
| ISO | debian-11.0.0-amd64-DVD-1 |
| IP attribuée | 192.168.4.30/24 |
| Gateway | 192.168.4.22 (Pare-feu EM) |
| DNS | 192.168.4.21 (Serv WIN) |

ℹ  Installation en mode texte (sans interface graphique). Seuls le serveur SSH et les utilitaires système sont installés.

# 3.  Installation de Zabbix Server, MariaDB et Apache

## 3.1  Ajout du dépôt Zabbix 6.0

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb

dpkg -i zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb

apt update

## 3.2  Installation des composants

apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

ℹ  MariaDB est installé automatiquement comme dépendance. Apache2 et PHP 7.4 sont également configurés.

# 4.  Configuration de la base de données et démarrage

## 4.1  Création de la base et de l'utilisateur MariaDB

mysql -u root -p

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '**********';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

FLUSH PRIVILEGES;  EXIT;

## 4.2  Import du schéma SQL Zabbix

L'import prend 2 à 5 minutes. Aucun message n'est affiché pendant le traitement — c'est normal.

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

## 4.3  Configuration de Zabbix Server

Modification du mot de passe BDD dans /etc/zabbix/zabbix_server.conf :

DBPassword=**********

Modification du fuseau horaire dans /etc/zabbix/apache.conf :

php_value date.timezone Europe/Paris

## 4.4  Démarrage des services

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

# 5.  Wizard d'installation web et premier accès

Accès à l'interface depuis un poste du réseau SERV :

http://192.168.4.30/zabbix

| Étape | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Prérequis | PHP 7.4 + extensions | Tous OK ✓ |
| Base de données | Type / Hôte / Base | MySQL / localhost / zabbix |
| Base de données | Utilisateur | zabbix |
| Paramètres | Nom du serveur | Zabbix-Ecoris |
| Paramètres | Fuseau horaire | Europe/Paris |

ℹ  Connexion initiale : Admin / zabbix — mot de passe changé immédiatement après la première connexion.

# 6.  Supervision du Serv WIN — Agent Windows

## 6.1  Installation de l'agent sur le Serv WIN

Téléchargement depuis https://www.zabbix.com/download_agents — Version 6.0 LTS, Windows amd64, MSI.

Paramètres de l'installeur :

Host name: SERVWIN

Zabbix server IP/DNS: 192.168.4.30

Agent listen port: 10050

## 6.2  Ajout dans Zabbix

Configuration → Hôtes → Créer un hôte :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'hôte | SERVWIN |
| Modèle | Windows by Zabbix agent |
| Groupe | Windows servers |
| Interface | Agent — 192.168.4.21 : 10050 |

# 7.  Supervision du Serv Linux DMZ — Agent Linux

## 7.1  Identification du système

lsb_release -a

Résultat : Ubuntu 24.04 LTS (Noble). Zabbix 6.0 n'étant pas compatible avec Ubuntu 24.04, l'agent 7.0 est utilisé.

## 7.2  Installation du dépôt et de l'agent Zabbix 7.0

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb

dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb

apt update && apt install -y zabbix-agent

## 7.3  Configuration de l'agent

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=192.168.4.30

ServerActive=192.168.4.30

Hostname=SERV-LINUX-DMZ

systemctl enable --now zabbix-agent

## 7.4  Ajout dans Zabbix

⚠  Le template 'Linux by Zabbix agent active' est utilisé pour contourner l'incompatibilité de version entre l'agent 7.0 et le serveur 6.0.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'hôte | SERV-LINUX-DMZ |
| Modèle | Linux by Zabbix agent active |
| Groupe | Linux servers |
| Interface | Agent — 192.168.6.2 : 10050 |

# 8.  Supervision du Client WIN — Agent Windows

Même procédure que le Serv WIN. Installation de l'agent Zabbix 6.0.45 MSI.

Host name: CLIENT-WIN

Zabbix server IP/DNS: 192.168.4.30

Agent listen port: 10050

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'hôte | CLIENT-WIN |
| Modèle | Windows by Zabbix agent |
| Groupe | Windows servers |
| Interface | Agent — 192.168.50.20 : 10050 |

Fig. 1 — Les 5 hôtes supervisés et actifs dans Zabbix

# 9.  Supervision du Debian Client Linux — Agent Linux

## 9.1  Résolution du problème réseau

La machine n'avait pas d'IP au démarrage. Résolution par activation manuelle de l'interface :

ip link set eth0 up

systemctl restart networking

Résultat : IP 192.168.50.21/24 attribuée via DHCP par le Serv WIN.

## 9.2  Identification et installation de l'agent

lsb_release -a

Résultat : Debian 13 (Trixie). L'agent est installé directement depuis les dépôts officiels Debian.

apt-get install -y --allow-unauthenticated zabbix-agent

Fig. 2 — Installation de l'agent Zabbix 7.0.22 sur Debian 13 Trixie

## 9.3  Configuration de l'agent

Fig. 3 — Paramètre Server=192.168.4.30 dans zabbix_agentd.conf

Fig. 4 — Paramètres ServerActive et Hostname configurés

systemctl enable --now zabbix-agent

Fig. 5 — Service zabbix-agent actif sur le Debian Client Linux

## 9.4  Ajout dans Zabbix

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'hôte | DEBIAN-CLIENT-LINUX |
| Modèle | Linux by Zabbix agent active |
| Groupe | Linux servers |
| Interface | Agent — 192.168.50.21 : 10050 |

# 10.  Supervision du Pare-feu EM — SNMP

## 10.1  Présentation du Pare-feu EM

Le Pare-feu EM (EMPFsense.emeric.ecoris) tourne sur pfSense 2.7.2 (FreeBSD 14.0).

| Interface | IP | Rôle |
| --- | --- | --- |
| WAN | 192.168.12.5 | Réseau VPN / externe |
| LAN | 192.168.50.254 | Réseau LAN clients |
| DMZ | 192.168.6.254 | Zone DMZ |
| SERV | 192.168.4.22 | Réseau serveurs |
| WIFI | 192.168.5.254 | Réseau WiFi |

Fig. 6 — Dashboard pfSense du Pare-feu EM avec les 5 interfaces actives

## 10.2  Activation du service SNMP

Navigation : Services → SNMP

Fig. 7 — Page de configuration SNMP (avant activation)

| Paramètre SNMP | Valeur |
| --- | --- |
| SNMP Daemon | Activé |
| Polling Port | 161 |
| System Location | Serveur-EM |
| System Contact | emeric.bachelart@ecoris.fr |
| Read Community String | public |
| Modules | MibII, Netgraph, PF, Host Resources, UCD, Regex |
| Interface Binding | All |

Fig. 8 — Modules SNMP et Interface Binding configurés

Fig. 9 — Confirmation : SNMP activé avec succès

## 10.3  Ajout dans Zabbix

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'hôte | PAREFEU-EM |
| Modèle | PFSense by SNMP |
| Groupe | Network devices |
| Interface | SNMP — 192.168.4.22 : 161 |

Fig. 10 — 6 hôtes avec PAREFEU-EM actif via SNMP

Fig. 11 — Vue finale : 6 hôtes tous actifs et supervisés

# 11.  Configuration des alertes email

## 11.1  Configuration du type de média Email

Navigation : Administration → Types de média → Email

Fig. 12 — Liste des types de média dans Zabbix

| Paramètre SMTP | Valeur |
| --- | --- |
| Serveur SMTP | smtp.gmail.com |
| Port | 587 |
| SMTP helo | smtp.gmail.com |
| Adresse d'expédition | emeric.bachelart@ecoris.fr |
| Sécurité | STARTTLS |
| Authentification | Nom d'utilisateur et mot de passe |

Fig. 13 — Formulaire de configuration du média Email

Fig. 14 — Configuration SMTP complète avec authentification

Fig. 15 — Type de média Email mis à jour avec succès

## 11.2  Ajout du média à l'utilisateur Admin

Administration → Utilisateurs → Admin → Médias → Ajouter

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Type | Email |
| Destinataire | emeric.bachelart@ecoris.fr |
| Plage horaire | 1-7, 00:00-24:00 |
| Sévérités | Toutes (Non classé → Désastre) |

Fig. 16 — Configuration du média email pour l'utilisateur Admin

Fig. 17 — Médias Admin avec toutes les sévérités activées

## 11.3  Création de l'action d'alerte

Configuration → Actions → Trigger actions → Créer une action

Nom de l'action : Alertes-Email-Ecoris

Fig. 18 — Formulaire de création de l'action

Fig. 19 — Onglet Opérations de l'action

Fig. 20 — Détails : envoi à Admin via Email, immédiatement

Fig. 21 — Opération configurée dans l'action

Fig. 22 — Action « Alertes-Email-Ecoris » créée et active

# 12.  Bilan et récapitulatif

## 12.1  Hôtes supervisés

| Hôte | IP | Méthode | Template | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVWIN | 192.168.4.21 | Agent Windows | Windows by Zabbix agent | ✓ |
| SERV-LINUX-DMZ | 192.168.6.2 | Agent actif | Linux by Zabbix agent active | ✓ |
| CLIENT-WIN | 192.168.50.20 | Agent Windows | Windows by Zabbix agent | ✓ |
| DEBIAN-CLIENT-LINUX | 192.168.50.21 | Agent actif | Linux by Zabbix agent active | ✓ |
| PAREFEU-EM | 192.168.4.22 | SNMP v2 | PFSense by SNMP | ✓ |
| Zabbix server | 192.168.4.30 | Agent local | Linux by Zabbix agent | ✓ |

## 12.2  Récapitulatif des étapes

| Étape | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- |
| VM Debian 11 créée sur Hyper-V | IP 192.168.4.30/24 | ✓ |
| Zabbix Server 6.0.45 installé | MariaDB + Apache + PHP | ✓ |
| Interface web Zabbix | http://192.168.4.30/zabbix | ✓ |
| Agent Windows — SERVWIN | Port 10050 actif | ✓ |
| Agent Linux — SERV-LINUX-DMZ | Zabbix Agent 7.0.22 | ✓ |
| Agent Windows — CLIENT-WIN | Port 10050 actif | ✓ |
| Agent Linux — DEBIAN-CLIENT-LINUX | Zabbix Agent 7.0.22 | ✓ |
| SNMP — PAREFEU-EM | Port 161, community public | ✓ |
| Alertes email Gmail STARTTLS | Port 587 | ✓ |
| Action Alertes-Email-Ecoris | Envoi immédiat à Admin | ✓ |

ℹ  L'infrastructure d'Emeric (Ecoris) est supervisée : 6 hôtes actifs, alertes email opérationnelles, SNMP et agents Zabbix déployés sur tous les équipements.

— Fin de la procédure technique —

Bachelart Emeric  ·  BTS SIO SISR  ·  2025 / 2026